Пояснительная записка

Пояснительная записка подготовлена на основе анализа функциональных требований (далее - ФТ) на создание электронного документооборота между кредитными организациями (КО) и операционным департаментом Банка России (ОДБР) при подготовке и проведении операций РЕПО» (далее ЭДО РЕПО).

Планируемые характеристики информационного обмена:

- Планируемое количество КО участников ЭДО РЕПО – 300;

- Планируемое количество ДЭВ в день (суммарно по всем КО) – от  1 до 100, однако в пределе может доходить до 10 000 за несколько (десятков) минут;

- Общий объем передаваемой информации (в день) – менее 50 Мб.

Организация проверки электронной цифровой подписи (далее – ЭП):

- ЭП планируется проверяться на стороне ОДБР;

- Для проверки ЭП должен использоваться локальный справочник сертификатов, полученный от внешнего Удостоверяющего центра и размешенный на технических средствах, установленных в ОДБР;

- Полномочность подписанта ЭП планируется проверяться на стороне ОДБР;

- Для проверки полномочий подписанта ЭП будет использоваться справочник доверенностей. Справочник доверенностей ведется ОДБР и размещается на технических средствах, установленных в ОДБР.

В соответствии с представленными ФТ в ЭДО РЕПО планируются три сценария информационного взаимодействия.

Первый сценарий:

- Документ электронного вида (ДЭВ) подписывается уполномоченным сотрудником ОДБР или КО и после этого направляется адресату;

- Перед отправкой из банка России или после получения Банком России ДЭВ сохраняется в архиве.

  - Второй сценарий:

- ДЭВ подписывается уполномоченным сотрудником КО и направляется в Банк России;

- Полученный от КО ДЭВ подписывается уполномоченным сотрудником Банка России, сохраняется в архиве и направляется обратно в КО;

- Если подписание ДЭВ уполномоченным сотрудником Банка России и его направление обратно в КО производится не в день получения ДЭВ от КО, то ДЭВ сохраняется в архиве дважды: непосредственно после получения ДЭВ от КО и перед отправкой подписанного уполномоченным сотрудником Банка России 
ДЭВ в КО.

  - Третий сценарий:

- В Банке России ДЭВ подписывается исполнителем и направляется в КО:

- В КО полученный от Банка России ДЭВ подписывается уполномоченным сотрудником КО и направляется в Банк России;

- Полученный от КО ДЭВ подписывается уполномоченным сотрудником Банка России, сохраняется в архиве и направляется обратно в КО;

- Если подписание ДЭВ уполномоченным сотрудником Банка России и его направление обратно в КО производится не в день получения ДЭВ от КО, то ДЭВ сохраняется в архиве дважды: непосредственно после получения ДЭВ от КО и перед отправкой подписанного уполномоченным сотрудником Банка России 
ДЭВ в КО.

Общая функциональная схема ЭДО РЕПО представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Общая функциональная схема ЭДО РЕПО.

Программно-технические средства для реализации ЭДО РЕПО должны включать в себя:

- Программно-технический комплекс (далее - ПТК) «Доставка ДЭВ»;

- Репозиторий ЭДО РЕПО;

- ПТК «Простановка ЭП»;

- ПТК «Проверка ЭП»

- ПТК «Архив ДЭВ».

ПТК «Доставка ДЭВ».

ПТК «Доставка ДЭВ» должен реализовать следующий функционал:

- предоставление участникам ЭДО РЕПО возможности передачи ДЭВ;

- осуществление антивирусной проверки входящих ДЭВ;

- выгрузка входящих ДЭВ в Репозиторий ЭДО РЕПО для последующей обработки.

Учитывая характеристики информационного обмена, реализация данного функционала возможна следующими средствами:

- С помощью Электронной почтовой службы Банка России.

- Организацией личных кабинетов КО на внешнем портале Банка России.

- Созданием standalone-системы в интересах ЭДО РЕПО.

ПТК «Простановка  ЭП».

ПТК «Простановка  ЭП» должен реализовать следующий функционал:

- предоставление уполномоченным сотрудникам возможности подписания для установленного вида ДЭВ;

- осуществление проверки ЭП ранее проставленных сотрудниками ОДБР при работе с документом;

- простановка технологической подписи на квитанциях (служебных сообщениях);

- выгрузка подписанных ДЭВ в Репозиторий ЭДО РЕПО;

Данный функционал может быть реализован с помощью разработанного или закупленного криптоАРМ. При этом необходимо обеспечить взаимодействие криптоАРМ с эксплуатирующимся в ОДБР Специальным программным обеспечением для проверки и установки кодов аутентификации документов электронного вида (СПО ПУ КА).

Репозиторий ЭДО РЕПО.

Репозиторий ЭДО РЕПО должен реализовать следующий функционал:

- временное размещение ДЭВ для информационного обмена между 
ПТК ЭДО РЕПО;

- хранение шаблонов ДЭВ;

- хранение справочника сертификатов;

- хранение ДЭВ не прошедших проверку;

- хранение справочника доверенностей.

ПТК «Проверка ЭП»

ПТК «Простановка  ЭП» должен реализовать следующий функционал:

- Проверка входящих ДЭВ (поступивших от КО):

- выгрузка из Репозитория ЭДО РЕПО входящих ДЭВ КО для проверки ЭП;

- проверка ЭП ДЭВ,

- проверка полномочий подписанта ДЭВ;

- формирование квитанций по итогам проверки ДЭВ от КО;

- загрузка в Репозиторий ЭДО РЕПО квитанций для последующей простановки ЭП в ПТК «Простановка ЭП».

- загрузка ДЭВ не прошедших проверку в Репозиторий ЭДО РЕПО;

- загрузка проверенных ДЭВ КО в Репозиторий ЭДО РЕПО для последующей работы с ДЭВ;

- Проверка исходящих ДЭВ (поступивших от ОДБР)

- выгрузка из Репозитория ЭДО РЕПО исходящих ДЭВ ОДБР для проверки ЭП;

- проверка полномочий подписанта ДЭВ;

- загрузка проверенных ДЭВ Банка России в Репозиторий ЭДО РЕПО на отправку в КО;

- загрузка ДЭВ ОДБР не прошедших проверку в Репозиторий ЭДО РЕПО;

- формирование и направление в ОДБР сообщения о нарушении полномочий подписанта ДЭВ ОДБР;

ПТК «Архив ДЭВ.

Архив ДЭВ планируется организовать на базе подсистемы ведения фондов ДЭВ информационного сегмента ЛВС Банка России. Автоматизированной системы ведения фонда документов в электронном виде в подразделениях Банка России (АС «ЭЛФОР»), установленной в ОДБР.

Возможная схема взаимодействия Кредитных организаций и Операционного департамента при реализации ЭДО РЕПО представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2 - Возможная схема взаимодействия Кредитных организаций и Операционного департамента при реализации ЭДО РЕПО

Перечень принятых сокращений

| ДЭВ; –; Документ электронного вида. ДЭВ может состоять из двух и более файлов: файла, содержащего текст документа и файлов содержащих открепленные ЭП. ДЭВ может включать и другие файлы: файлы, содержащие приложения к документу, файл конверта, содержащего регистрационные реквизиты документа (номер, дату регистрации и др.), перечень прилагаемых к документу файлов, хеш-функцию документа и файлов приложений, а также иную информацию.. ЭП; –; Электронная цифровая подпись. В этом документе – усиленная квалифицированная электронная подпись. Тип ЭП – отсоединенная.. Криптосервер; –; Сервер, входящий в подсистему криптографической обработки Единой системы обмена данными с внешними абонентами (ЕСОД). Криптосервер ЕСОД в том числе: - хранит и обновляет справочник сертификатов внешних абонентов, - хранит актуальный список отозванных сертификатов (СОС) внешних авторизованных удостоверяющих центров (УЦ) из точек их распространения.. СДС; –; Система доставки сообщений Банка России. ЦУ СДС; –; Центральный узел СДС. РУ СДС; –; Региональный узел СДС. МД СДС; –; Модуль доступа СДС. АС; –; Автоматизированная система. АС «ЭЛФОР»; –; Автоматизированная система для ведения в Банке России фонда документов в электронном виде.. СПО ПУ КА; –; Специальное программное обеспечение для проверки и установки кодов аутентификации документов электронного вида.. СОС; –; Список отозванных сертификатов. УЦ; –; Удостоверяющий центр. УТА; –; Универсальный транспортный адаптер – бесплатно предоставляемое программное обеспечение Банка России, позволяет в автоматическом режиме без участия человека подключаться к личному кабинету ЕСОД и осуществлять отправку/прием файлов.. HTTP; –; Hypertext Transfer Protocol, Гипертекстовый протокол передачи, описывается документом RFC2616.. HTTPS; –; Hypertext Transfer Protocol Secured, Гипертекстовый протокол передачи, обеспечивающий защиту информации. IMAP4; –; Internet Message Access Protocol версии 4rev1, Протокол доступа к сообщениям через интернет, описывается документом RFC3501.. SMTP; –; Simple Mail Transfer Protocol, Простой протокол передачи почтовых сообщений, описывается документом RFC2821.. PОР3; –; Post Office Protocol Version 3 (протокол почтового отделения, версия 3) – стандартный интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами электронной почты для получения почты с удаленного сервера по TCP/IP соединению.. WMQ; –; Система передачи сообщений с гарантированной доставкой WebSphere MQ (ранее MQSeries). Данная аббревиатура также используется для обозначения транспортного протокола гарантированной доставки сообщений, реализованного в системе WebSphere MQ. |  |  |
| --- | --- | --- |